# FICHA: Conceptos básicos de energía solar

# ATEM Consultora | Documentación Técnica y Divulgación Energetica

# 1. Definición de Energía Solar

La energía solar es una fuente de energía renovable, inagotable y limpia obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Esta radiación es captada mediante diversas tecnologías con el fin de transformarla en energía térmica (calor) o energía eléctrica.

## Principales Formas de Aprovechamiento

- Energía Solar Fotovoltaica: Transformación directa de la radiación solar en electricidad mediante células semiconductoras (paneles solares).

- Energía Solar Térmica: Captación del calor del sol para calentar fluidos, utilizados comúnmente para agua caliente sanitaria (ACS), calefacción o procesos industriales.

- Energía Solar Termoeléctrica: Uso del calor solar a alta temperatura para generar vapor y mover turbinas de producción eléctrica.

# 2. Componentes Principales de un Sistema Fotovoltaico

Un sistema solar fotovoltaico estándar está compuesto por varios elementos clave diseñados para captar, transformar y gestionar la electricidad:

| Componente | Función Principal | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| Módulos / Paneles Fotovoltaicos | Captación y conversión | Compuestos por celdas de silicio que convierten los fotones de la luz solar en corriente continua (CC). |
| Inversor Solar | Conversión de corriente | Transforma la corriente continua (CC) producida por los paneles en corriente alterna (CA) apta para el consumo doméstico o industrial. |
| Estructura de Soporte | Fijación y orientación | Sistemas mecánicos que aseguran los paneles al suelo o techo, garantizando la inclinación y orientación óptimas. |
| Regulador de Carga | Control e integración | Gestiona el flujo de energía hacia las baterías para evitar sobrecargas y descargas profundas en sistemas aislados. |
| Baterías / Acumuladores | Almacenamiento | Almacenan el exceso de energía producida para su uso durante la noche o en días de baja radiación. |
| Protecciones Eléctricas | Seguridad del sistema | Incluye interruptores termomagnéticos, fusibles y supresores de picos de tensión para la red de CC y CA. |

# 3. Tipos de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Dependiendo de la relación e integración con la red eléctrica pública, los sistemas se clasifican en:

## Sistemas Conectados a la Red (On-Grid)

- Operan de forma paralela y sincronizada con la red eléctrica convencional.

- Permiten autoconsumir la energía generada e inyectar los excedentes a la red (según normativas locales de medición neta o tarifa de incentivo).

- Ventaja: No requieren baterías, lo que reduce significativamente la inversión inicial.

## Sistemas Aislados (Off-Grid)

- Funcionan independientemente de la red eléctrica.

- Requieren un banco de baterías y regulador de carga para asegurar el suministro ininterrumpido durante la ausencia de radiación solar.

- Ventaja: Solución ideal para zonas rurales, remotas o de difícil acceso a la red principal.

## Sistemas Híbridos

- Combinan la conexión a la red eléctrica con un sistema de almacenamiento en baterías.

- Permiten priorizar el autoconsumo, almacenar excedentes y actuar como respaldo (backup) ante cortes en el suministro eléctrico de la red.

- Ventaja: Máxima autonomía y seguridad energética.

# 4. Buenas Prácticas de Instalación y Mantenimiento

Para asegurar el máximo rendimiento energético y prolongar la vida útil del sistema fotovoltaico (estimada entre 25 y 30 años), ATEM Consultora recomienda seguir las siguientes pautas:

## Estudio Previo y Diseño

- Evaluación del recurso solar: Analizar la radiación media anual del sitio y posibles sombreados (árboles, edificios colindantes).

- Orientación e Inclinación: Ajustar la orientación hacia el ecuador (sur en el hemisferio norte, norte en el hemisferio sur) con una inclinación óptima según la latitud local.

## Instalación y Montaje

- Utilizar estructuras certificadas y resistentes a las cargas de viento y peso local.

- Dimensionar correctamente el cableado eléctrico para minimizar pérdidas por caída de tensión (< 1.5%).

- Garantizar la correcta puesta a tierra de la estructura y de los componentes eléctricos.

## Mantenimiento Preventivo

- Limpieza periódica: Mantener la superficie de los paneles libre de polvo, suciedad, excrementos de aves o nieve.

- Inspección termográfica: Realizar revisiones térmicas periódicas para detectar puntos calientes (hotspots) o celdas defectuosas.

- Revisión de conexiones: Verificar anualmente el ajuste de bornes, conectores MC4 y el estado del aislamiento de los cables.